MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO

Este proyecto tiene por objeto la descripción de las obras de mejora y reforma del aparcamiento del Molí.

La dirección de cada edificio es:

- Aparcamiento del Molí:  	Rambla Sant Esteve nº5 (08291-Ripollet)

El promotor de estas obras es el Ayuntamiento de Ripollet, y los redactores del proyecto son los Servicios Técnicos Municipales.

Las obras serán financiadas con recursos del Fondo Estatal de Inversión Local. El objeto del proyecto se ajusta a los supuestos que se enumeran en el punto 3.1.a).3. del Real Decreto-Ley 9/2008, referidas  las obras de construcción, adecuación rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Derribo de la caseta de vigilancia y habilitar una estancia cuyo único uso será el de albergar el cuadro eléctrico general.

Conjunto de actuaciones enfocadas a la eliminación de  humedades y filtraciones.

Instalación de mecanismos de control de acceso al aparcamiento.

Sustitución de la barandilla de la entrada al aparcamiento que separa los vehículos de los peatones.

Reforma de dos de las salas para habilitar un aseo y un vestuario para los encargados del mantenimiento.

3.- PLAN DE OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras está previsto en 3meses. Debido a la uso diario del edificio, tendrán que ejecutar-se las obras en simultaneidad con la entrada i salida de vehículos.

La fecha prevista de adjudicación será el 20 de abril de 2009 y su fecha prevista de finalización entre el julio y el agosto del 2009.

Se deberá acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras antes del 31/12/2009.

|  | Plazo ejecución |
| --- | --- |
| ACTUACIONES APARCAMIENTO DEL MOLÍ | 3meses |

4.- PERSONAS A OCUPAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Para el cálculo de personas a ocupar en la ejecución de las obras, se han seguido los criterios establecidos al efecto por la Oficina d’Assistència al Fons Estatal d’Inversió Local de la  Diputació de Barcelona en su documento “Matrius d’estimació d’ocupació”.

En base a dichos criterios y para determinar las personas a ocupar, se calcula el número de personas necesarias para ejecutar las obras en base al tipo de operarios necesarios (oficios)  y en base al total de jornales de todos los oficios que participan, según la duración prevista de las obras, y según datos obtenidos del cuadro de precios descompuestos que se acompaña a la presente memoria descriptiva.

En aplicación de dicho cálculo, se estima que las personas a ocupar en la ejecución de las obras descritas en el presente proyecto son 14 personas.

|  | Ocupación |
| --- | --- |
| ACTUACIONES APARCAMIENTO DEL MOLÍ | 14 |

5.- RESIDUOS

Los residuos originados por esta obra serán los ocasionados por los derribos y decapado superficial, además de embalajes y material de merma.

Se calcula estimativamente un volumen de residuos de construcción de 50 m3.

Corresponderá al contratista adjudicatario de las obras el cumplimiento de les obligaciones que determina el Decreto 201/1994 y Decreto 161/2001, regulador de los derribos y otros residuos de la construcción, y será el responsable de la evaluación definitiva de los volúmenes y características de los residuos que se originaran en las operaciones de derribo y construcción, de las operaciones de recogida selectiva, y de las instalaciones de reciclaje o vertido de residuos donde se gestionaran en caso que no se utilicen o reciclen en la misma obra, comprometiéndose a aportar la documentación necesaria referente al destino final de los residuos, así como la aceptación de los mismos por parte del vertedero autorizado, o de la planta de reciclaje que se haga cargo.

6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

El articulo 107.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, determina la necesidad de incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se tenga que ejecutar la obra, siempre que no resulte incompatible con la naturaleza de la obra.

En nuestro caso, como se tratan de obras interiores en un edificio existente, no se considera necesaria la inclusión de un estudio geotécnico en el proyecto, ya que, las obras proyectadas no suponen ninguna alteración de las condiciones actuales del terreno, ni se prevé ninguna actuación en el subsuelo.

7.- DOCUMENTOS

· Memoria descriptiva

· Pliego de condiciones técnicas.

· Pliego de condiciones particulares

· Presupuesto

- Presupuesto y mediciones

- Resumen de presupuesto

- Precios descompuestos

· Estudio de seguridad y Salud

· Planos

- Plano de emplazamiento

- Plantas y alzados

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en función del plazo y el volumen de mano de obra estimada por estas, se redacta en documento adjunto el pertinente Estudio de Seguridad y Salud.

Cualquier posible baja que afecte la adjudicación de les obres, no supondrá disminuir los importes dedicados al presupuesto por este capítulo de seguridad y Salud.

9.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

En el siguiente cuadro se observan los presupuestos de ejecución material (P.E.M.), los valores estimados, los precios de contrato.

|  | P.E.M. (incluye S+S) | Valor estimado | Precio de contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| APARCAMIENTO DEL MOLÍ | 109.335,09€ | 130.108,76€ | 150.926,16€ |

10.- LOCALIZACIÓN

Se adjunta a la memoria la localización de las obras a ejecutar.

# Ripollet, diciembre de 2008

El arquitecto  Municipal

Jordi Fortuny Aguiló