MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJETO

Este proyecto tiene por objeto las obras de mejora del Hogar del jubilado situado la calle Calvario número 90, en el término municipal de Ripollet, para conseguir una mejora en las instalaciones, condiciones de higiene y funcionalidad  den centro.

El promotor de estas obras es el Ayuntamiento de Ripollet, y los redactores del proyecto son los Servicios Técnicos Municipales.

Las obras serán financiadas con recursos del Fondo Estatal de Inversión Local. El objeto del proyecto se ajusta a los supuestos que se enumeran en el punto 3.1 del Real Decreto-Ley 9/2008.

2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras consistirán en:

- Pintura interior del edificio, paramentos verticales y horizontales, y aplicación de dos manos de pintura acrílica en puertas de aseos.

- Instalación de aire acondicionado en la planta baja.

- Mejora de la instalación eléctrica del edificio, adecuándola a normativa actual. Retirando los contadores de la actual cocina y colocándolos en la fachada principal del edificio, con acceso des de la vía pública, para lo que se deberá hacer una nueva apertura.

- Reparación de impermeabilización de cubierta plana no transitable.

- Reforma de la cocina, retirada de alicatado actual y colocación de nuevo, e instalación de mobiliario industrial de acero inoxidable.

3.- PLAN DE OBRA - PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras está previsto en 3 (tres) meses.

La adjudicación para la licitación de las obras está prevista para el próximo 20 de abril de 2009.

En todo caso, las obras estarán finalizadas antes del 31 de diciembre de 2009.

4.- RECURSOS HUMANOS

Para la ejecución de las obras se prevé la ocupación de 13 personas de diferentes oficios durante tres meses.

La fecha de adjudicación prevista será el 20 de abril del 2009.

5.- RESIDUOS

Los residuos originados por esta obra serán, básicamente, a consecuencia de la nueva abertura a realizar en la fachada principal, y el arranque del alicatado actual.

Se calcula estimativamente un volumen de residuos de 6 m3, correspondiendo unos 4m³ a residuos de derribo y 2m² a residuos de construcción.

Corresponderá al contratista adjudicatario de las obras el cumplimiento de les obligaciones que determina el Decreto 201/1994 y Decreto 161/2001, regulador de los derribos y otros residuos de la construcción, y será el responsable de la evaluación definitiva de los volúmenes y características de los residuos que se originaran en las operaciones de derribo y construcción, de las operaciones de recogida selectiva, y de las instalaciones de reciclaje o vertido de residuos donde se gestionaran en caso que no se utilicen o reciclen en la misma obra, comprometiéndose a aportar la documentación necesaria referente al destino final de los residuos, así como la aceptación de los mismos por parte del vertedero autorizado, o de la planta de reciclaje que se haga cargo.

6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO

El articulo 107.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, determina la necesidad de incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se tenga que ejecutar la obra, siempre que no resulte incompatible con la naturaleza de la obra.

En nuestro caso, como se tratan de obras interiores en un edificio existente, no se considera necesaria la inclusión de un estudio geotécnico en el proyecto, ya que, las obras proyectadas no suponen ninguna alteración de las condiciones actuales del terreno, ni se prevé ninguna actuación en el subsuelo.

7.- DOCUMENTOS

· Memoria descriptiva

· Pliego de condiciones técnicas.

· Presupuesto

- Presupuesto y mediciones

- Resumen de presupuesto

- Precios descompuestos

· Estudio de seguridad y Salud

· Planos

- Plano de emplazamiento

- Plantas actuaciones

8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en función del plazo y el volumen de mano de obra estimada por estas, se redacta en documento adjunto el pertinente Estudio de Seguridad y Salud.

Cualquier posible baja que afecte la adjudicación de les obres, no supondrá disminuir los importes dedicados al presupuesto por este capítulo de seguridad y Salud.

9.- VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto de ejecución material del proyecto de mejoras en el Hogar del Jubilado, incluido el estudio de seguridad y Salud, asciende al importe de 50.895,87 €.

El  valor estimado asciende a 60.566,08  €

El precio del contrato asciende a 70.256,65 €.

Jordi Fortuny Aguiló

Arquitecto  Municipal

# Ripollet, diciembre de 2008